铁县环审函[2024]035号

关于《铁岭县章党河河道治理工程环境影响报告表》的批复

铁岭县水利局工程建设管理办公室 ：

你局报来的《铁岭县章党河河道治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你局必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：本项目建设地点位于辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇境内，主要针对铁岭县章党河干流及主要支流回水段进行治理，总治理河道长度13.64km，属于线性工程，总体走向为西南向东。其中干流治理起点为章党河源头（鲶鱼沟王疙瘩岭），终点为横道河子镇四冲村（铁岭县与抚顺县交界处），治理河长11.89km。孤山砬子河支流治理起点为西三岔子村（S104桥以上），终点为入章党河河口，治理河长1.63km，后盘营河支流治理回水长度0.12km。

- 二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

- 三、加强施工期日常管理：

1.施工期大气环境污染防治措施：（1）施工期间，建设单位应严格制定洒水降尘制度，配套洒水车，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数。（2）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应在指定区域堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施。（3）施工工地周围根据分段施工情况，施工部分临近居民区应当设置不低于1.5米的移动式围挡。（4）施工机械及运输车辆在积尘路面减速行驶，限速15km/h以下。运输车辆实施严密封盖运输。卸料时，应尽量降低高度，对散状物，如，沙子、石子堆场也可采取洒水抑尘措施。（5）运输车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载，必须实施严密封盖运输，减少车两颠簸洒漏。施工车辆及运输车辆驶离施工区域的车辆车轮、车帮需要进行冲洗以防止扬尘带出。（6）闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。（7）对施工设备、车辆定期维护保养，应保证施工机械及车辆运行状态的良好，降低施工机械尾气影响。

- 2.施工期水环境污染防治措施：（1）在施工过程中应加强对机械设备的检修，防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小“跑冒滴漏”现象。施工人员应关注施工机械状况，若出现明显跑冒滴漏现象，及时停止施工，对施工机械进行维修、保养，降低油料跑冒滴漏对水体水质环境的影响程度。（2）采取措施控制地表降尘积累，以减小降水前地表积累的污染负荷。（3）施工现场设置临时旱厕（3个，4m3/个），旱厕做好相应防渗处理，防止污染地下水体和附近水体。（4）施工场地建立沉淀池（3个，5m3/个），沉淀池设置防渗措施，废水沉淀后循环利用，或用于洒水抑尘，禁止外排。（5）施工期加强管理，不得将建筑垃圾、生活垃圾弃置在河道内，不得污染河流水质，影响河道行洪。（6）加强施工规划管理，合理安排工期，尽可能在枯水期施工，减少施工对沿线河流水系的影响。在河道内禁止布设堆料场及集中施工场，禁止取土和临时弃渣，避免造成水质污染。

3.施工期声环境污染防治措施：（1）优先选择低噪声设备，施工单位合理安排施工机械位置，主要产噪设备尽量布置在远离敏感目标一侧。（2）合理安排施工时间，禁止夜间(晚22:00~次日早6:00)施工。（3）施工期设置临时声屏障。（4）施工运输线路尽量避让集中居住区。加强施工期运输管理，合理安排作业时间，重载运输车辆在经过敏感目标时应降低车辆起动、行驶速度。（5）居住区附近施工车辆进入施工现场等待时应熄火，车辆禁止鸣笛。（6）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识。

4.施工期固体废弃物污染防治措施：（1）对于施工期固体废物应集中处理，土方及时回填，无余方。表土暂存于临时堆土场，堆土场四周采用编织袋防护，并利用密闭网覆盖。（2）废钢筋、废包装袋收集后直接外售处理，剩余建筑垃圾及时清运出施工区域，全部清运到市政指定地点堆放。（3）沉淀池沉渣每月清理一次，晾干后清运到市政指定地点堆放。（4）对于由施工人员产生的较集中的生活垃圾，设置垃圾桶收集。对于施工现场施工人员活动产生的分散垃圾，设置分散的小型垃圾收集器（如废物箱），并派专人定时打扫清理。（5）做好宣传教育工作和加强执法力度，河道内严禁倾倒弃土弃渣、建筑垃圾、生活垃圾等，严格执行《河道保护条例》，保护河道环境卫生。

- 5.施工期生态污染防治措施：（1）严格控制施工范围，按照划定的施工区域进行，尽量少占地。围堰施工尽量减少水底扰动面积，施工结束后，尽快拆除围堰。（2）合理安排工期：选择在非汛期施工，特别是排水涵洞施工，选择在枯水期。（3）加强对施工人员的生态保护教育，树立野生动物保护意识。施工期加强职工的行为管理，建立严格的生态保护制度，在道路边设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌。（4）在施工期区域内统一规划各种原辅材料、施工设施的堆放场，规划办公区，搭建统一的临时建筑，并放置盆栽植物进行环境美化。（5）撒播草籽：根据建设单位提供初步设计报告，拟采取撒播草籽措施，对工程区进行绿化，播撒时段为夏末秋初撤播，播撒草籽数量1.21吨。（6）水土流失防治措施：①做好施工监督管理及组织设计。指定完善可行的水土保持措施。②整治工程尽量避免扰动周边的生态环境；③护岸工程做到一次开挖、修建，集中堆放开挖松土，施工完毕后立即回填；合理选择施工时间和方式，避免雨天施工，减少水土流失。施工过程中一旦遇到大雨或暴雨，应采用塑料薄膜覆盖裸露的破面和料场，以减少水土流失。④施工场地在平整前，应先剥离30cm的表土，暂存于表土场，夯实堆积边坡，四周设置编织袋防护，在雨季应覆盖防水编织布，待施工结束后用于表层覆土。（7）临时堆土场的生态影响分析及措施：①临时堆土场占地破坏植被，施工结束后及时等质等量恢复；②过程中产生的粉尘对周围大气造成一定程度的影响，应远离居民布置，并且采用密目网进行遮盖，及时洒水降尘，减少扬尘的产生；③为防止水土流失，临时堆土场还应设置拦挡，本项目采用编织土袋进行拦挡。（8）施工便道生态影响分析及措施项目施工过程中，充分利用设计堤身作为施工通道，临时占地3500m2，占地类型为农用地，施工结束后均拆除，恢复耕地面积3500m2。利用拖拉机犁地后交由耕地原所属村民种植。（9）临时生产生活区生态影响分析及措施本项目设置3处临时生产生活区，临时占地面积1500m2，占地类型为荒草地。施工结束后将拆除，并播撒三叶草草籽进行恢复，撒播密度不小于1.5kg/100m2。覆盖率 95%以上，成活率95%以上。

6.环境风险防范措施：（1）建设单位委托具有经验丰富的专业施工单位进行施工，工程施工前组织施工人员进行学习、培训，制定科学的方案，提高操作水平。（2）各施工车辆施工时，在油箱、发动机舱等高风险位置底部设置随车托盘等防漏装置；防止发生燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象，即使发生漏油事故，源强较小，采取底部设置随车托盘防漏装置等有效措施后，对地表水的影响较小。（3）加强对施工机械的日常养护，工程施工时应加强施工机械的管理。

四、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1.本项目运营后，无废气、废水、噪声、固废等污染产生。河道稳固，可以为诸多生物提供适宜生长的生境，在增多生物多样性、生态系统的复杂和稳定性、维持自然平衡中起着非常重要的作用，大大改善生态稳定性和多样性，对生态环境产生正效应。

2.强化环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。企业在满足安全生产的条件下，方可开工建设。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，对于项目竣工环境保护验收的时限，须严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的规定执行，违反相关规定，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年12月30日