铁县环审函[2024]029号

关于《铁岭华文家居产业有限公司家居工业互联智造中心项目环境影响报告表》的批复

铁岭华文家居产业有限公司 ：

你公司报来的《铁岭华文家居产业有限公司家居工业互联智造中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：该项目位于工业园区内，用地性质为工业用地，针对家具生产网络销售服务，建设的家居工业互联智造中心，目前尚不确定具体的生产企业，主要是标准化厂房及附属设施的建设，根据建设单位提供可行性研究报告，本项目拟上两台4t/h生物质燃料锅炉（建设单位锅炉为临时热源，待规划范围内设置集中热源后，取消本项目临时热源）。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1、废气：（1）生物质燃料锅炉废气，生物质锅炉燃烧生物质颗粒产生的废气经生物质锅炉设置的低氮燃烧+SNCR脱硝设施+旋风除尘器+布袋除尘器处理后（颗粒物去除效率99%，氮氧化物去除效率30%），经35m高排气筒达标排放（DA001）。（2）脱硝系统尿素配制臭气，锅炉房设置排风设施，水箱加盖密闭。（3）该项目无组织废气厂界达标排放。

- 2、废水:锅炉总排废水、软化水制备系统排浓水、生活废水排入防渗化粪池暂存处理后，经污水管网排入污水处理厂处理。

3、噪声防治：首选先进的低噪声设备、生产车间、锅炉房四周墙壁设置吸、隔声措施，安装隔声门窗，固定噪声产生设备设置基础减震，风机、泵类设置消声措施。

4、固体废物防治：（1）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（2）生物质灰渣、除尘器收尘，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（3）废离子交换树脂定期更换时由厂家回收不在厂区暂存。（4）废包装物集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（5）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（6）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息,1次/月。固体废物的出厂以及转移信息,1次/批次）。

5、地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对一般防渗区（化粪池、锅炉房、一般固废暂存间等）、简单防渗区（厂区道路、办公楼等）设置防渗措施。

6、强化环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。企业在满足安全生产的条件下，方可开工建设。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年8月26日