铁县环审函[2025]004号

关于《年产2000吨清真骨汤、1000吨速冻调制品项目环境影响报告表》的批复

独凤轩（铁岭）清真食品有限公司 ：

你公司报来的《年产2000吨清真骨汤、1000吨速冻调制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：独凤轩（铁岭）清真食品有限公司位于辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇八里庄村，现拟建设“年产2000吨清真骨汤、1000吨速冻调制品项目”，项目总投资10000万，新建设两条骨汤生产线、一条速冻调制品生产线，计划年产2000吨清真骨汤、1000吨速冻调制品。本项目购买铁岭金铎科技有限公司现有厂房，对铁岭金铎科技有限公司现有厂房进行改造，厂区占地面积为10968m2，厂房建筑面积为7420.93m2。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1.废气：（1）蒸煮、浓缩工序产生的恶臭，本项目无发酵工艺，生产过程中保持车间密闭，车间定期通风。一般固废暂存间定期喷洒除臭剂。（2）烹饪油烟，5台炒酱锅、1台电炸锅上方设置伞形集气罩（四周设置软帘围挡，废气收集效率50%），废气经高效油烟净化器处理后（净化效率90%，风机风量10000m3/h），通过管道引至车间顶部5.5m高排气筒（DA001）达标排放。（3）天然气燃烧废气，配套低氮燃烧器，蒸汽发生器天然气燃烧产生的废气通过低氮燃烧处理后经9m高排气筒达标排放。（4）理化室废气，设置内置活性炭的无管道通风橱，有机废气处理过程在通风橱中进行，通风橱顶自带通风抽排口，通风橱三面围闭，有机废气吸入风管内经活性炭吸附处理后达标排放。（5）项目无组织废气厂界达标排放。

2.废水:生活污水经化粪池处理后同生产废水一同经铁岭金铎科技有限公司的污水处理中心（高浓度废水调节池+隔油预沉池+双极浮选分离池+高效反应沉淀池+综合废水调节池+UASB 厌氧池+A/O工艺+终端反应沉淀池处理后排入清水监测池）处理后排入污水处理厂处理。

3.噪声防治：首选先进的低噪声设备、生产车间四周墙壁设置吸、隔声措施，安装隔声门窗，固定噪声产生设备设置基础减震，风机、泵类设置消声措施。

4.固体废物防治：（1）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（2）骨渣，骨渣集中收集后置于骨渣暂存间内，定期外售。（3）废大豆油、不合格骨汤、不合格牛肉与鸡肉，集中收集后暂存于一般工业固体废物暂存间作为厨余垃圾交由有处理能力的单位处理，签订相关协议，保留相关单据。（4）纯水制备系统中产生的废石英砂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜，定期更换时均由厂家统一更换回收，不在厂区贮存。（5）废包装袋、废大豆油桶，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（6）理化室未沾染药剂的废包装，集中收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售。（7）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（8）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，1次/月。固体废物的出厂以及转移信息,1次/批次）。（9）理化室实验废液、废活性炭、废机油、理化室沾染药剂的废包装置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度）与废机油桶（桶加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于危废贮存点内（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存点禁存放一般固体废物），定期交由有危废处理资质的单位统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。危险废物定期清运处理时，应交由有危险废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施。危废贮存点设置防风、防雨、防晒、防盗等措施。（10）危险废物贮存点的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关要求执行。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。建立危险废物台账。

5.地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（危废贮存点）、一般防渗区（一般固废暂存间、生产车间、化粪池、理化室等）、简单防渗区（办公区等）设置防渗措施。

6.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，对于项目竣工环境保护验收的时限，须严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的规定执行，违反相关规定，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2025年3月31日